FUNCIONANMIENTO DEL AFORO TI:

Perfecto. En tu prueba física funcionaría así: el Arduino sigue controlando el prototipo y además le manda los datos a la página web por el cable USB. La laptop no reemplaza al Arduino; solo muestra el dashboard en tiempo real.

Cómo funciona
Cuando una persona pasa por el sensor ultrasónico, Arduino detecta la distancia, aumenta el contador, mueve la barrera con el servo, prende LED verde o rojo, puede sonar el buzzer, y al mismo tiempo envía algo como “hay 8 personas dentro” a la página web.

Guía Paso A Paso

- Conecta el prototipo a la laptop

Usa el cable USB del Arduino UNO hacia tu laptop.

- Abre Arduino IDE

Abre el archivo:

C:\Users\Luis Angel\Desktop\foroIOT\arduino\aforo_ti\aforo_ti.ino

- Selecciona la placa

En Arduino IDE:

Herramientas > Placa > Arduino Uno

- Selecciona el puerto

En Arduino IDE:

Herramientas > Puerto > COM...

Escoge el puerto donde aparece tu Arduino.

- Sube el código

Presiona el botón Subir.

Espera hasta que diga “Subido” o “Done uploading”.

- Cierra el Monitor Serial

Si tienes abierto el Monitor Serial de Arduino IDE, ciérralo.
Esto es importante porque la página web también necesita usar ese mismo puerto USB.

- Abre la página web

En Chrome o Edge abre:

http://localhost:8000/

- Conecta la página con Arduino

En la página presiona:

Conectar Arduino

Te aparecerá una ventana para elegir puerto. Selecciona el COM del Arduino.

- Haz la prueba física

Pasa la mano o una persona frente al sensor ultrasónico del prototipo.

Debería pasar esto:

  - Aumenta Personas detectadas en la página.

  - Aumenta Personas dentro actualmente.

  - Si aún hay cupo, se prende el LED verde.

  - La barrera/servo se levanta.

  - La página muestra ACCESO PERMITIDO.

  - Si llega al límite, cambia a ENTRADA BLOQUEADA.

  - Se prende LED rojo.

  - Puede sonar el buzzer.

  - La barrera queda cerrada.

- Para simular salida

Si tu prototipo tiene botón físico de salida conectado al pin D7, presiónalo.

Si no tienes botón físico, puedes usar el botón de la página:

Simular salida de persona

Eso baja el contador desde la web.

Detalle importante para tu prototipo
El código que dejé usa estos pines:

Sensor HC-SR04:

TRIG -> D9

ECHO -> D10

Servo:

Señal -> D6

LED verde:

D4

LED rojo:

D5

Buzzer:

D3

Botón de salida opcional:

D7

Si tu prototipo ya está cableado con otros pines, dime qué cable va a qué pin del Arduino, o mándame una foto más clara del Arduino conectado, y te ajusto el código exactamente a tu armado.